| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2014/15 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

практический тур, 10-11 класс

Время выполнения: 120 минут

Изготовление образца втачного  воротника

| Описание работы | Рисунок |
| --- | --- |
| 1. Выкроите из 2-х лоскутов ткани две детали воротника верхнюю и нижнюю с припусками на швы 7-10 мм (нижний воротник меньше верхнего по нижнему срезу на 3 мм) |  |
| 2. Выкройте прокладку из плотной ткани (клеевой ткани) по размеру верхнего воротника с припусками на швы 7-10 мм | . . |
| 3. Приметайте (приклейте) прокладку к изнаночной стороне нижнего воротника |  |
| 4. Сложите две детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уровняйте срезы, сколите булавками, сметайте швом 6 мм. 5. Стачайте детали швом 7 мм, сделайте надсечки по отлету. Срежьте излишки ткани. |  |
| 6. Выверните воротник на лицевую сторону, выправьте швы, выметайте шов, делая кант 1...2 мм в сторону нижнего воротника. |  |
| 7. Отутюжьте изделие со стороны нижнего воротника. Удалите стежки временного назначения. |  |
| Самоконтроль: концы воротника должны быть симметричны, форма воротника должна соответствовать форме по модели. |  |

Карта пооперационного контроля при выполнении практической работы

| № п/п | Критерии контроля | Максимальный балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение безопасных приемов труда | 2 |  |
| 2 | Культура труда (наличие спецодежды) | 1 |  |
| 3 | Организация рабочего места | 2 |  |
| 4 | Качество выполнения работы |  |  |
|  | 4.1.Качество выполнения раскроя деталей: соблюдение направления нити основы при раскрое, соответствие размеров прокладки детали воротника | 3 |  |
|  | 4.2.Качество ручных стежков (равномерность, длина) | 2 |  |
|  | 4.3.Равномерность ширины стачного шва | 2 |  |
|  | 4.4.Качество выполнения надсечек по отлету воротника | 2 |  |
|  | 4.5.Качество выметывания воротника: кант 1…2 мм | 2 |  |
|  | 4.6.Симметричность концов воротника | 2 |  |
|  | 4.7.Качество ВТО | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Практическая работа «Моделирование лифа платья»

| Платье отрезное по линии талии с ассиметричной драпировкой от отрезного бочка слева. Драпировка в виде сборки. |  |
| --- | --- |

1.Рассмотрите предложенную модель. Выявите различия между основой полочки  платья  и данным вариантом.

2. В  соответствии с описанием модели и эскизом выполните моделирование предложенного варианта лифа на чертеже основы полочки: на листе «Выполнение моделирования лифа платья» нанесите новые линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки.

4. Аккуратно наклей детали выкройки на листе «Результат моделирования». Напишите название деталей и укажите направление нитей основы.

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование полочки платья»

| № п/п | Контролируемые параметры | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 2 |  |
| 2 | Культура труда | 2 |  |
| 3 | Моделирование основы конструкции прямой юбки |  |  |
|  | 3.1. Нанесение линий фасона и обозначений действий по моделированию | 4 |  |
|  | 3.2. Выполнение поэтапного моделирования | 8 |  |
|  | 3.3. Название деталей выкройки | 2 |  |
|  | 3.4. Направление нитей основы | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Выполнение моделирования лифа платья

(нанесите линии фасона и необходимые надписи на чертёж основы)

Чертеж основы полочки платья (цветной лист бумаги)

Результат моделирования

(приклеить готовые выкройки)