Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии, 2014/15 учебный год

«Техника и техническое творчество»

теоретический тур,

8-9 классы

Все ответы и отметки записываются на Листе ответов на задания.

Время выполнения заданий: 90 минут

1. Выберите правильный ответ

В предмете «Технология» изучаются:

а) технологии производства бытовой техники;

б) технологии создания компьютеров;

в) технологии создания самолетов и вертолетов;

г) технологии преобразования материалов, энергии, информации.

2. Выберите правильный ответ

С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется перемещение патрона со сверлом?

а) ременной;

б) реечной;

в) цепной.

3. Назовите виды передач

| Вид передачи | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1._____________ 2._____________ 3._____________ |  |

4. Выберите правильный ответ

Диаметр ведущего шкива равен 50 мм, а диаметр ведомого — 100 мм.
Чему равно передаточное отношение?

а)  2;      6) 0,5;         в) 3.

5. Установите правильное соответствие

| 1.обрезная доска с острым обзолом 2.двухкантный брус 3.чистообрезная доска 4.трехкантный брус 5.четырехбитный брус 6.необрезная доска 7. обрезная доска с тупым обзолом |  |
| --- | --- |

6. Выберите правильный ответ

Способом создания мозаики по дереву является:

а) выжигание;                    б) выполнение инкрустации;

в) пропиливание;              г)	резьба;                                д)	роспись.

7. Выберите правильные ответы

Размер детали по чертежу равен 50±0,2 мм, не годными являются детали, имеющие размер:

а) 50,3 мм;                     б) 50,1 мм;                   в) 49,5 мм;                      г) 49,2 мм.

8. Выберите правильный ответ

К какому типу машин относят деревообрабатывающие станки?

а) энергетических;            б) транспортных;            в)  технологических.

9.  Выберите правильный ответ

Для соединения деталей заклепками вначале пробивают или просверливают отверстия. Каким должен быть диаметр отверстия по отношению к диаметру заклепки?

а) больше на 0,1 - 0,3 мм;                 б) меньше на 0,1 - 0,3 мм;                 в) равны.

10. Выберите правильный ответ

Способом обработки металла резанием является:

а) прокатка;                 б) волочение;                в) шлифовка                 г) штамповка.

11. Выберите правильный ответ

Чем можно просверлить отверстие в металле толщиной 5 мм?

а) кернером;                б) лобзиком;               в) напильником;             г) сверлом.

12. Выберите правильный ответ

Для борьбы с коррозией можно:

а) промывать изделие;                                       б) протирать изделие;

в) покрывать изделие лаком или краской;      г) просушивать изделие.

13. Выберите правильный ответ

Твердой лиственной породой является:

а) осина;           б) тополь;              в) клен;           г) береза.

14. Выберите правильный ответ

Для чего при кладке наружных стен здания в холодное время года в строительный раствор добавляют поваренную соль?

а) для ускорения схватывания раствора,

б) для вкуса,

в) для замедления схватывания раствора,

г) для предотвращения замерзания раствора, следствием чего является прекращение процесса схватывания и твердения.

15. Выберите правильный ответ

| Доска необрезная изображена на рисунке …… |  |
| --- | --- |

.

16. Выберите правильный ответ

Какова основная функция сифона, устанавливаемого под санитарно-техническими приборами (мойками, ванными, умывальниками)

а) фильтрация загрязнений,

б) защита помещения от проникновения запахов из канализационной сети,

в) защита помещения от шума воды в канализационных трубах

17. Выберите правильный ответ

К механическим свойствам древесины относятся:

а) теплопроводность;

б) твердость;

в) электропроводность;

г) цвет.

18. Выберите правильный ответ

По какой причине «вылетают пробки» в квартире?

а) изменилось напряжение в сети,

б) изменилась сила тока,

в) изменилась мощность подключенных приборов,

г) нагрелись провода.

19. Выберите правильный ответ

Тепловое действие электрического тока используется в:

а)	генераторах;

б) электродвигателях;

в) трансформаторах;

г) электроутюгах.

20. Установите соответствие

| Какие резьбовые соединения некоторых деталей машин выполнены с помощью: 1) болта, 2) шпильки; 3) винта. |  |
| --- | --- |

21.  Выберите правильный ответ

Технология – это

а) наука, посвященная изучению природы;

б) наука, посвященная изучению общества;

в) наука о преобразовании материалов, энергии и информации;

г) наука о строении материи.

22. Установите правильную последовательность

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом (например: 1-г и т.д.)

а) разметить торцы

б) разметить плоскости

в) выстрогать восьмигранник

г) проверить размеры бруска

д) зачистить поверхность

е) зачистить торцы

23.  Установите соответствие между изображениями инструментов и приспособлений и их названиями

|  | а) кронциркуль; б) киянка; в) стубцинки; г) рашпиль; д) стамеска |
| --- | --- |

24. Назовите профили

| 1 2 3 4 5 |  |
| --- | --- |

25.  Допишите

Выполнение проекта начинается с……………….

26.  Выберите правильный ответ

Изготовление проектного изделия начинается с:

а) анализа целей и задач проекта; б) анализа технологической документации; в) составления общего плана действий.

27. Выберите правильный ответ

Для преобразования переменного тока в постоянный используется:

а) двигатели;

б) генераторы;

в) выпрямители;

г) нагревательные приборы.

28. Выберите правильный ответ

Потребитель электрической энергии оплачивает:

а)	общую мощность используемых электроприборов;

б) напряжение сети;

в)	 расход энергии за определенное время;

г)	расход электроэнергии за каждого члена семьи.

29. Выберите правильный ответ

Семейный бюджет представляет собой:

а)	сумму всех доходов семьи;

б)	суммарную заработную плату членов семьи;

в)	сумму всех расходов семьи;

г)	сумму доходов и план расходов семьи.

30. Выберите правильные ответы

Из перечня приведенных понятий выделите те, которые обозначают профессии:

а)	токарь;

б) директор школы;

в)	диктор;

г)	маляр;

д)	учитель технологии;

е)	спикер.

31. Выберите правильный ответ

Профессиональная мобильность – это:

а) переход людей из одной социальной группы в другую;

б) способность успешно заниматься другой профессиональной деятельностью;

в) овладение смежной профессией;

г) высокий профессионализм.

32. Выберите правильный ответ

С какого возраста гражданин России может заниматься предпринимательской деятельностью?

а) с 14 лет;

б) с 16 лет;

в) с 18 лет;

г) с 21 года.

33. Определите профессию по описанию

Он знает технологию обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, назначение многорезцовых инструментов, соблюдает правила безопасности работы на станке.

Это……………………………………………………………………………

34. Выберите правильный ответ

Самоопределение – это:

а) представление о желаемом образе жизни;

б) общее психолого-физическое состояние человека;

в) обоснованное представление об избираемой области трудовой деятельности;

г) осознание личностью своего отношения к миру, утверждение своей позиции.

35. Выберите правильные ответы

Какая категория населения пополняет ряды безработных в условиях экономического спада:

а) лица, не имеющие специальности;

б) молодые специалисты;

в) специалисты пенсионного возраста;

г) коренное население;

д) трудоспособные инвалиды.

| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Лист ответов на задания теоретического тура

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии 2014/15 учебного года

«Техника и техническое творчество», 8-9 классы

| № задания | Ответ |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |

Критерии оценки заданий

Задание считается выполненным, если в нем отмечены все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

За каждое правильно выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если задание выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. Правильность ответа на задание свободной формулировки  оценивается по общему смыслу и ключевым словам.

Максимальное количество баллов: 35.